Якутский спектрограф космических лучей им. А.И. Кузьмина: современное состояние

Стародубцев С.А., Григорьев В.Г., Гололобов П.Ю.

ФГБУН Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, 677980, г. Якутск, пр. Ленина, 31; starodub@ikfia.ysn.ru

Современный Якутский спектрограф космических лучей им. А.И. Кузьмина способен регистрировать частицы в широкой области энергий от 2 до 300 ГэВ. В состав спектрографа входят: 1. нейтронный монитор 24-NM-64; 2. четыре однотипных мюонных телескопа MT на газоразрядных счетчиках СГМ-14, которые регистрируют частицы, приходящие из 5 различных направлений и установлены на уровнях 0, 7, 20 и 40 метров водного эквивалента; 3. четыре новых однотипных мюонных телескопа SMT на сцинтилляционных счетчиках СЦ-301, способных регистрировать частицы, приходящие из 13 различных направлений, и установленных на тех же 4-х уровнях. Для всего комплекса приборов проведены расчеты приемных характеристик (приемных векторов), учитывающих их геометрию, траектории частиц в магнитном поле Земли, влияние атмосферы и вид спектра первых двух угловых моментов функции распределения космических лучей. Параметры приемных характеристик спектрографа и данные текущей регистрации интенсивности космических лучей доступны для всех заинтересованных пользователей посредством интерактивных запросов на сайте Института по адресам http://www.ysn.ru/ipm и http://www.ysn.ru/smt. Спектрограф космических лучей работает в непрерывном режиме 1-мин и 1-час регистрации, что обеспечивает получение детальной информации о состоянии межпланетной среды, понижениях Форбуша, вспышках солнечных космических лучей и анизотропии космических лучей, а также позволяет решать прикладные научные задачи, связанные с проявлениями космической погоды на Земле. Последнее обстоятельство является весьма важным для регионов Российской Арктики, где, в силу структуры геомагнитного поля, отрицательные проявления космической погоды носят наиболее выраженный характер.